多输入接口数字式直流伺服驱动器----MLDS3810

控制方式：采用模拟信号控制、PWM控制、RS232速度，位置控制、脉冲（CLK）方向（DIR）信号控制。

控制接口：模拟、PWM、CLK/DIR、RS232。

控制功能：可以控制四象限运行

适用电机：适合驱动有刷、永磁直流伺服电机、力矩电机、空心杯电机。

适用行业：机床、机器人、纺织、机械、数控绘图机、工业缝纫机、数字随动系统、雷达天线、自动舵控系统、电动离心机、电动轮椅。自动售检票系统、自动存取款机、自动点钞机、邮政信件自动处理系统。

技术参数：供电电源电压：+12V—38V

最大连续电流10A，最大峰值电流20A。

调速比：1：30000

模拟信号速度控制：-10V～+10V

反馈元件：增量式编码器

电流环/速度环/位置环：有

操作温度范围-10℃～70℃

技术特点：

输入模拟信号进行速度控制；输入PWM信号进行速度控制；通过RS232口进行速度控制；通过RS232口进行位置控制；输入脉冲、方向信号进行步进模式控制；外部零位信号输入；外部制动输入；编码器差分输入； 通过RS232实现PC控制、参数调整、在线监测；全方位保护功能：温度报警、温度保护、过流、过压、欠压、超调、失调、过载、跟踪误差保护、编码器故障识别、超调、失调保护等。小体积：110（长）x76（宽）x28（高） 单位：mm;高性价比。

与步进电机控制系统比较：

步宽可编程设定；没有因齿槽效应而引起的转矩损失；

具有优异的动态特性；无震动，发热小；

采用闭环控制，不会产生“丢步”现象；功率随着负载变化动态调节，

效率高（步进电机无论有无负载，均按最大功率运行）。

详细资料可网址：http://www.mlarm.com/mlarm/develop/default.asp 也可

TEL：029-88223597-802    MOB：13572843597

QQ：670501245  MSN：mldzkj@hotmail.com   MAIL:mldzkj@163.com 王经理